MANUAL DO METAR

Como decodificar os dados do Meteorological Actual Report (METAR)

O METAR é muito simples de ser decodificado. O texto a seguir explica basicamente como decodificar o código do METAR. Existem obviamente muitas exceções, especialmente nos Estados Unidos.

Abaixo está um exemplo de código METAR:

[   s1   ][      s2      ][           s3         ][       s4    ][   s5   ][                 s6                ][     s7     ][             s8                 ]

SBGL 041750Z 25032G53KT 210V280 0800 R15/0800 R33/P1500 +TSRA SCT009 BKN015CB 05/M01 Q0975 BECMG 9999 NSW SCT015

[    s9    ][   s10  ][                      s11                   ]

O código METAR é composto de diversas seções (s1, s2, s3, etc.). A seguir está descrito o que cada seção representa, e a codificação destas seções.

Seção 1. SBGL

Contém o ICAO do aeroporto. No exemplo SBGL é o código ICAO do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Seção 2. 041750Z

Contém a data do dia e a hora. No exemplo é o dia 04, e a hora é 17:50. A letra Z indica que é a hora Zulu, ou GMT.

Seção 3. 25032G53KT

Contém as informações sobre o vento.

Os 3 primeiros dígitos indicam a direção do vento, em graus. No exemplo, a direção é a de 250 graus.

- Se a indicação for 000, significa que não tem vento, ou ventos calmos;

- Se a indicação for VRB, significa que a direção é variável;

Os 2 dígitos seguintes indicam a velocidade do vento. No exemplo, 32 nós.

Pode ocorrer, se aplicável, conter 3 dígitos para a indicação de rajada de vento e a sua velocidade, como ocorreu no exemplo (G53), no caso indicando rajadas de 53 nós.

Os 2 dígitos finais representam a unidade de velocidade. Pode ser KT (nós por minuto) ou MPS (metros por segundo).

Seção 4. 210V280

Contém a direção na qual o vento está variando. No exemplo, ventos variando entre 210 e 280 graus.

Seção 5. 0800

Contém o alcance da visibilidade, em metros. No exemplo, 0800 indicam 800 metros.

- Se a indicação for 9999, significa que a visibilidade é de 10km ou mais;

- Se a indicação for 0000, significa que a visibilidade é menor que 50 metros.

Os lugares que adotam milhas como unidade de distância, a visibilidade será mostrada com a inserção da sigla SM no final. Exemplo: 5SM (5 statute miles).

Seção 6. R15/0800 R33/P1500

Contém o alcance visual da pista (Runway Visual Range - RVR), e normalmente é mostrado se a visibilidade é de 2000 metros ou menos.

Os dígitos anteriores à barra indicam a pista: R15 para a 15 (runway 15), R27R para a 27 Direita, etc.

Os dígitos posteriores à barra indicam a visibilidade em metros: /0800 = 800 metros.

- Se a visibilidade está precedida de um P, significa “mais que”. Ex.: /P1500 = mais que 1500 metros.

- Se a visibilidade está seguida de um D, significa “decrescente”.

- Se a visibilidade está seguida de um N, significa “estável”.

- Se a visibilidade está seguida de um U, significa “crescente” (não usada no Reino Unido).

Ás vezes a visibilidade da pista poderá ser mostrada variando entre duas visibilidades (uma máxima e mínima no período de 30 minutos). Ex.: 0800V1200 (variando entre 800m e 1200m)

Seção 7. +TSRA

Contém o tempo (clima) corrente. Veja no final a lista dos códigos do tempo corrente.

Seção 8. SCT009 BKN015CB.

Contém as informações sobre as nuvens.

As 3 primeiras letras indicam:

- CLR, or SKC, or NSC = céu claro, limpo.

- FEW = poucas nuvens (1/8 ou 2/8).

- SCT = nuvens dispersas (3/8 ou 4/8).

- BKN = nuvens “quebradas” (5/8 a 7/8).

- OVC = nuvens altas (8/8).

- VV = céu obscuro, seguido da visibilidade vertical em pés: /// = não medido, 001 = 100 pés, etc.

Os 3 dígitos seguintes indicam a altitude vertical em pés (multiplicar por 100). Ex.: 000 = Abaixo de 100 pés, 001 = 100 pés, 002 = 200 pés, etc.

- Se a indicação for CB seguida do tipo e altitude, significa que as nuvens são “Cumulonimbus”.

- Se a indicação for TCU seguida do tipo e altitude, significa que as nuvens são “Towering Cumulus”.

Seção 9. 05/M01

Contém a temperatura e o ponto de orvalho, medidas em graus Celcius.

Os 2 primeiros dígitos, anteriores à barra, indicam a temperatura. No exemplo, 05 = 5ºC

Os dígitos seguintes, posteriores à barra, indicam o ponto de orvalho. No exemplo, M01 = -1ºC

- Se a temperatura for abaixo de zero, será precedida da letra M (menos).

Seção 10. Q0975

Contém a indicação da pressão no nível do mar, em milibares. No exemplo, Q0975 = 975mb

Seção 11. BECMG 9999 NSW SCT015

Contém a previsão do tempo para as próximas duas horas.

As 5 primeiras letras indicam:

- BECMG = Tempo bom (Becoming);

- TEMPO = Temporariamente (Temporarily);

- NOSIG = Sem previsão de alteração significativa (No Significant Change).

Os 4 dígitos seguintes indicam a extensão, em metros:

- 9999 = 10km ou mais.

As 3 letras seguintes indicam:

- NSW = Tempo sem alterações (No Significant Weather).

As 3 letras e 3 dígitos seguintes indicam:

- SCT015 = Nuvens dispersas a 1500 pés de altitude (Scattered cloud).

Às vezes a tendência é prefixada pelas letras FM (From) ou TIL (Unitl) e a hora.

******

CÓDIGO DO TEMPO CORRENTE (Ordem alfabética do código)

BR = Neblina (Mist)

DS = Tempestade de poeira (Duststorm)

DU = Poeira (Dust)

DZ = Chuvisco (Drizzle)

FC = Tornado (Funnel Cloud)

FG = Nevoeiro (Fog)

FU = Fumaça (Smoke)

GR = Granizo (Hail)

GS = Pequenos Granizos (Small or soft Hail)

HZ = Enevoado (Haze)

IC = Cristais de gelo (Ice Crystals)

PE = Pedras de gelo (Ice Pellets)

PO = Poeira tóxica (Dust Devils)

RA = Chuva (Rain)

SA = Areia (Sand)

SN = Neve (Snow)

SQ = Ventania (Squall)

SS = Tempestade de areia (Sandstorm)

TS = Tempestade (Thunderstorm)

UP = Precipitação desconhecida (Unknown Precipitation)

Os seguintes símbolos são usados somente antes de cada código. Eles não podem ser usados soltos.

-  (sinal de menos) = Baixo (Light)

+ (sinal de mais)    = Intenso (Heavy)

(sem símbolo)     = Moderado (Moderate)

BL = Soprando (Blowing)

DR = Amontoando (Drifting) – Ex: DRSN = monte de neve

FZ = Congelando (Freezing)

RE = Recente (Recent)

Os códigos podem ser combinados, ou usados individualmente. Abaixo, alguns exemplos:

+SHRA = Intensa demonstração de chuva (Heavy Showers of Rain)

RASN = Chuva com neve (Sleet: Rain & Snow)

TSGR = Tempestade com granizo (Thunderstorm with Hail)

BLSN = Muita neve “soprando” (Blowing Snow)

-FZRA = Baixo congelamento de chuva (Light Freezing Rain)

RADZ = Chuva e chuvisco (Rain & Drizzle)

RERA = Recente chuva (Recent Rain)

*******

EXEMPLO 1

EHAM 010000Z VRB02KT 0000 R19R/0050V0250D R01R/0050N R27/0200D R06/0000U +SN +BLSN FZFG VV001 M01/M01 Q0999 BECMG FM0100 03015G25KT 5000 SHSN BKN005CB

Amsterdam, dia 1º, à 00:00 hora GMT (EHAM 010000Z).

Ventos variáveis, velocidade de 2 nós (VRB02KT);

Visibilidade menor que 50m (0000);

Visibilidade da pista 19R (direita), variando entre 50m and 250m, decrescendo; Visibilidade da pista 01R (direita), 50m, estável; Visibilidade da pista 27, 200m, decrescendo; Visibilidade da pista 06, menor que 50m, crescente (R19R/0050V0250D R01R/0050N R27/0200D R06/0000U).

Muita neve, Muita neve soprando, Nevoeiro congelando (+SN +BLSN FZFG).

Céu obscuro, visibilidade vertical de 100 pés (VV001).

Temperatura -1ºC, Ponto de Orvalho -1ºC (M01/M01).

Pressão no nível do mar em 999 milibares (Q0999).

Tendências: Tempo bom, desde 1 hora, Vento na direção de 30 graus, velocidade 15 nós, com rajadas de 25 nós, visibilidade de 5km, Neve “à vista”, Nuvens “quebradas” a 500 pés, tipo Cumulonimbus  (BECMG FM0100 03015G25KT 5000 SHSN BKN005CB)

*****

EXEMPLO 2

Como decodificar o Terminal Aerodrome Forecasts (TAFs)

TAFs são bastante similares ao METAR na maioria dos códigos.

Aqui um exemplo de TAF:

EGBB 071600 080018 20012KT 9999 SCT035 PROB30 TEMPO 0008 BKN010 TEMPO 0813 18015G25KT RA BKN012 BECMG 1114 21020G40KT TEMPO 1318 -RA BKN015

Não é mais complicado do que parece.

Birmingham, Inglaterra, dia 07, às 16 horas GMT (EGBB 071600).

A data e horário que a TAF é válida: Dia 08, entre 00:00 e 18:00 horas (080018).

Ventos soprando na direção 200 graus, na velocidade de 12 nós (20012KT).

Visibilidade de 10km ou mais (9999)

Nuvens dispersas a 3500 pés de altitude (SCT035)

A probabilidade do seguinte acontecer é de 30% (PROB30):

Temporariamente, entre 00:00 e 08:00 horas, as nuvens estarão “quebradas” a 1000 pés (a probabilidade é de 30% como mencionado acima) (0008 BKN010)

Temporariamente, entre 08:00 e 13:00 horas, os ventos estarão soprando na direção 180 graus, na velocidade de 15 nós e rajadas de 25 nós, chuva moderada, nuvens “quebradas” a 1200 pés (TEMPO 0813 18015G25KT RA BKN012).

Tendências: Tempo bom de 11:00 às 14:00 horas, ventos soprando na direção 210 graus, velocidade de 20 nós com rajadas de 40 nós (BECMG 1114 21020G40KT).

Temporariamente, entre 13:00 e 18:00 horas, chuva leve, nuvens “quebradas” a 1500 pés (TEMPO 1318 -RA BKN015).

Isto é realmente completamente simples uma vez que você consegue usá-lo.